| - По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48; Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41; Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78; Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93. - Единый адрес: ysy@nt-rt.ru |
| --- |
| КАРТА ЗАКАЗА на щит диспетчерский мозаичный ЩДМ -25 |  |  |  |
| Номер карты заказа |  | Дата получения карты заказа | Присвоенное наименование и размер щита |
| (Заполняется ЮГ-СИСТЕМА плюс) |  | (Заполняется ЮГ-СИСТЕМА плюс) |  |

- сведения о заказчике

| Полное наименование предприятия Заказчика |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны, факс |  |
| E-mail |  |
| Ф.И.О. и должность руководителя, на имя которого необходимо предоставить технико-коммерческое предложение |  |
| Ф.И.О. и должность лица, заполнившего карту заказа |  |

- Требуемый состав работ

- Требуемое отметить знаком «» в соответствующей ячейке

| Рабочий проект |  |
| --- | --- |
| Изготовление и поставка |  |
| Монтаж |  |
| Пусконаладка |  |

- конструктивное исполнение щита

- Требуемое отметить знаком «» в соответствующей ячейке

| По способу размещения в помещении: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Щит «прямой» конструкции на металлокаркасах с проходом за щит |  |  |
| Щит «ломаной» конструкции на металлокаркасах с проходом за щит |  |  |
| Щит «радиуcной» конструкции (R изгиба 5,73 м) на металлокаркасах с проходом за щит |  |  |
| Планшет с креплением к стене |  |  |
| Щит с креплением к подвесной системе на роликах, имеющий возможность отодвигаться от стены для обслуживания СУЩ, с установкой с тыльной стороны планшета системы управления |  |  |
| Фрагмент лицевой панели щита для внедрения в существующий щит |  |  |
| Цвет фона лицевой панели щита: |  |  |
| - тепло-серый (стандарт) каталог PANTONE warmgray 1U |  |  |
| - светло-зеленый каталог PANTONE 7485 U |  |  |
| Цвет облицовки подиума и боковых поверхностей щита: |  |  |
| - серый металик |  |  |
| - другой цвет (указать) |  |  |
| Тип защитных панелей с тыльной стороны щита: |  |  |
| - Пластиковые панели (стандарт) |  |  |
| - Другое (согласовывается) |  |  |
| Дополнительное освещения щита: |  |  |
| Светильники, установленные на конструкции щита сверху (стандарт) |  |  |
| Другое (согласовывается) |  |  |
| Иные характеристики конструктивного исполнения щита (по предложению заказчика) |  |  |
| - Толщина (глубина) щита – не более 350 мм. - Заказчик должен предоставить эскиз планировки диспетчерского пункта с примерным расположением щита. - Линия щита в плане может «ломаться» на произвольный угол через каждый 1 м или больший размер, кратный 1 м |  |  |

- полное Наименование сетей. ЗАГОЛОВОК щитА

- ТИП СЕТЕЙ, отображаемых на щите

- Требуемое отметить знаком «» в соответствующей ячейке

| Электрические | Распределительная сетевая компания (РСК) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие электрических сетей (ПЭС) из состава РСК |  |
|  | Район электрических сетей (РЭС) |  |
|  | Городская электрическая сеть, район городской сети |  |
|  | Электрическая сеть промышленного предприятия |  |
|  | Электрическая сеть НГДУ (цеха) |  |
|  | Электрическая сеть ТЭЦ, ГРЭС и т.п. |  |
|  | Электрическая схема подстанции (ПС), щит управления ПС |  |
|  | Электрическая сеть предприятия электротранспорта |  |
|  | Электрическая сеть наружного освещения |  |
| Тепловые | ЦТП и квартальные сети |  |
|  | Магистральные сети |  |
| Сети Водоканала | ВНС, ВПУ, КНС и квартальные сети |  |
|  | Водозаборы, подъемы и магистральные сети |  |
| Газовые | ГРП и квартальные сети |  |
|  | Магистральные сети |  |
| Прочие |  |  |

# Характеристика помещения диспетчерского пункта

| Длина, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина, м |  |  |  |
| Облицовка стен (гипсокартон, шумопоглащение или другое) |  |  |  |
| Высота от пола до фальшпотолка, м |  | Минимум из нескольких замеров |  |
| Высота от пола до основного (бетонного) потолка, минимум, м |  | В самой низкой точке |  |
| Высота от пола до основного (бетонного) потолка, максимум, м |  | В самой высокой точке |  |
| Материал полов |  |  |  |
| Покрытие полов |  |  |  |
| - Щит монтируется в полностью обустроенном помещении – после завершения отделочных или ремонтных работ. - Щит не требует специально подготовленного строительного основания. Устанавливается непосредственно на имеющееся покрытие пола. Для компенсации неровностей поверхности пола конструкция щита устанавливается на опоры с регулировкой по высоте. - Щит крепится к полу. Верхняя часть щита крепится либо к стене (штангами), либо к потолку (штангами). При наличии облицовки на стенах и подвесного потолка крепежные штанги проходят сквозь панели облицовки стен или фальшпотолка (в них делаются отверстия) до основной стены или основного потолка. |  |  |  |

# предполагаемые размеры щита

| Высота рабочего поля, м |  | Любая величина, кратная 0,3 м |
| --- | --- | --- |
| Длина рабочего поля, м |  | Любая величина, кратная 1 м |
| Цоколь высотой 0,3 м (стандарт) |  | Если «ДА» - отметить знаком «» |
| - Для щита напольного исполнения цоколь обязателен. Часы, частотомер, индикатор температуры и заголовок щита располагаются в пределах рабочего поля. - По результатам анализа исходных данных (объема мнемосхемы, желаемого уровня детализации) «ЮГ-СИСТЕМА плюс» может предложить иные размеры рабочего поля (полезной площади) щита. |  |  |

# ЗИП мнемосимволов

| ЗИП мнемосимволов относительно числа смонтированных на щите (указывается в %) |  |
| --- | --- |
| - По умолчанию ЗИП активных, пассивных мнемосимволов и ячеек с графическими образами (кроме надписей) – 10%, а ЗИП фоновых ячеек – 1%. - Номенклатура ячеек щита для поставки «россыпью» расположена на сайте «ЮГ-СИСТЕМА плюс» www.yugsys.ru |  |

# Исполнение щита

- Требуемое отметить знаком «» в соответствующей ячейке

| Пассивный щит |  | Мнемосимволы не имеют светодиодной индикации |
| --- | --- | --- |
| Активный щит |  | Мнемосимволы (все или частично) оснащены светодиодами |
| - Номенклатура пассивных и активных мнемосимволов представлена на сайте «ЮГ-СИСТЕМА плюс» www.yugsys.ru |  |  |

- исполнение мнемосхемы

- Требуемое отметить знаком «» в соответствующей ячейке

| Обычная мозаичная мнемосхема |  |
| --- | --- |
| Комбинированная мнемосхема сети со втроенной в мозаичное полотно видеопанелью на базе ЖК-мониторов |  |
| Количество ЖК-мониторов в видеопанели |  |
| - Обычная мнемосхема - мнемосхема нанесенная небликующими красками с широкой гаммой цветов на ячейках размером 25х25 мм |  |

# объем отображаемых на мнемосхеме объектов

| Число объектов сети | Подстанции (центры питания) ПС 220/110/35/10(6) кВ и ГРП |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Распредпункты РП |  |  |
|  | РП – с заземляющими ножами в ячейках |  |  |
|  | РП – без заземляющих ножей в ячейках |  |  |
|  | Трансформаторные подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ с нераскрытой схемой |  |  |
|  | ТП 10(6)/0,4 кВ с раскрытой схемой односекционные |  |  |
|  | ТП 10(6)/0,4 кВ с раскрытой схемой двухсекционные |  |  |
|  | Прочие объекты |  |  |
| Линии | Только «закольцовки» по 220/110/35 кВ |  |  |
|  | Полностью распредсеть |  |  |
| Дополнительные графические образы* | Герб города |  |  |
|  | Логотип предприятия |  |  |
|  | Другое |  |  |

* Дополнительные графические образы предоставляются Заказчиком в виде отдельного файла

- варианты управления активным щитом

- Требуемое отметить знаком «» в соответствующей ячейке

| Управление щитом с использованием СУЩ, ЦППС и ПО ТМК «КОМПАС ТМ 2.0» | - Щит с системой управления КОМПАС ТМ 2.0, связанной по стандартному интерфейсу RS-485 с устройством ПУ комплекса КОМПАС ТМ 2.0, которое связано с управляющим компьютером. Активными являются все возможные виды мнемосимволов и индикаторов (одно- или двухцветные), в том числе и с поворотным указателем. В щит встроена система управления активными мнемосимволами и индикаторами (контроллеры BTBХХEХ, BTCХХEХ, часы-частомер с GPS-приемником HF2, источники питания). Управление осуществляется через контроллеры щита от ЦППС КОМПАС ТМ 2.0, которые принимают телемеханическую информацию от устройств телемеханики нижнего уровня. Одновременно информация передается в компьютер, в котором установлена программа СПО ОИУК «Монитор». |  |
| --- | --- | --- |
| Автономное управление щитом с использованием СУЩ и ПО ТМК «КОМПАС ТМ 2.0» | 2.Автономный щит со встроенной системой управления и управляющим компьютером. Активными являются все возможные виды мнемосимволов и индикаторов (одно- или двухцветные), в том числе и с поворотным указателем. В щит встроена система управления активными мнемосимволами и индикаторами (контроллеры BTBХХEХ, BTCХХEХ, часы-частомер с GPS-приемником HF2, источники питания). Управление осуществляется через контроллеры щита от компьютера диспетчера, в котором установлена программа СПО ОИУК «Монитор». Коммутируемые аппараты электронной мнемосхемы в программе поддерживаются диспетчером в актуальном состоянии, это состояние повторяется индикацией щита. В дальнейшем такая система управления легко сопрягается с системами телемеханики, в т.ч. поэтапно. |  |
| Управление щитом с использованием СУЩ ТМК «КОМПАС ТМ 2.0» и ПО других производителей | 3. Доступ к ситеме управления «КОМПАС ТМ 2.0». Управление активными элементами ЩДМ-25 из ОИКов других производителей через контроллер-сервер системы управления щитом ТМК «КОМПАС ТМ 2.0» |  |
|  | в протоколе МЭК 870-5-101 |  |
|  | в протоколе МЭК 870-5-104 |  |
|  | по OPC- технологии посредством программных средств разработки ЮГ-СИСТЕМА плюс: - СПО «OPC-Клиент» + ОИУК «Монитор» |  |
| Управление щитом с использованием контроллеров СУЩ других производителей | (Указать производителя) |  |
| - Внимание! СПО ОИУК «Монитор» предоставляет заказчику возможность выдачи команд телеуправления (ТУ) как из ОИКа, так и непосредственно со щита диспетчерского ЩДМ -25 (для варианта «темного» щита). |  |  |

- принципы индикации и квитирования сигналов

- Требуемое отметить знаком «» в соответствующей ячейке

| Принципы индикации | «Темный щит» относительно предыдущего «сквитированного» состояния - в исходном состоянии светодиоды всех выключателей – независимо от их состояния вкл/откл - не светятся, - если на объекте какой-либо выключатель меняет свое состояние (например, отключается при срабатывании защиты), светодиод на соответствующем мнемосимволе начинает мигать, - после «квитирования» светодиод горит ровным светом, а после приведения поворотного указателя в положение, соответствующее состоянию выключателя, - светодиод гаснет. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Темный щит» относительно «нормальной» схемы - если все выключатели схемы находятся в состоянии, соответствующем «нормальной» схеме, светодиоды всех выключателей – независимо от их состояния вкл/откл - не светятся, - если какой-либо выключатель (выключатели) находится в состоянии, не соответствующем «нормальной» схеме, светодиод соответствующего мнемосимвола светится. |  |  |
|  | «Светлый щит» по всей мнемосхеме - светодиоды всех выключателей (вакуумных, масляных, элегазовых) всегда светятся: во включенном состоянии – красным цветом, в отключенном – зеленым цветом (или наоборот, что необходимо указать ниже), - разъединители и выключатели нагрузки могут отображаться как одноцветными, так и двухцветными светодиодами. Для варианта одноцветных светодиодов - во включенном состоянии светятся одним из цветов: красным или зеленым (в зависимости от выбранного активного мнемосимвола), в отключенном состоянии – не светятся. Для варианта двухцветных светодиодов – аналогично выключателям (см. выше), - светодиоды заземляющих ножей в наложенном состоянии светятся желтым, иначе – не светятся. |  |  |
|  | Иной принцип индикации (по предложению заказчика) |  |  |
| Цвет включенного состояния КА для варианта «светлого щита» | Красный |  |  |
|  | Зеленый |  |  |
| Квитирование сигнала | Общей кнопкой на щите или в компьютере |  |  |
|  | В компьютере |  |  |
| - Имеется регулировка яркости свечения цифровых и светодиодных индикаторов как со щита диспетчерского так и из ОИУК «Монитор». Светодиодные индикаторы для варианта «светлого щита» светят рассеяным светом, не создавая зрительного напряжения при их восприятии. |  |  |  |

- активные и пассивные мнемосимволы

- Указать количество в соответствующей ячейке

| Наименование | Образ |  | Описание | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мнемо-символы с поворотным указателем |  |  | Выключатель с поворотным указателем на базе датчика Холла и одноцветным светодиодом 5 мм (Super R) |  |
| Активные светодиодные мнемосимволы |  |  | Индикация состояния объекта круглым светодиодом 10 мм (R) |  |
|  |  |  | Индикация состояния объекта круглым светодиодом 10 мм (G) |  |
|  |  |  | Индикация состояния объекта круглым светодиодом 10 мм (Y) |  |
|  |  |  | Индикация общего сигнала несоответствия на щите круглым двухцветным светодиодом (R+G) 15 мм |  |
|  |  |  | Индикация состояния коммутационного аппарата (выключателя) квадратным двухцветным светодиодом (R+G) 15х15 мм |  |
|  |  |  | Индикация состояния коммутационного аппарата (выключателя нагрузки) квадратным двухцветным светодиодом (R+G) 10х10 мм |  |
|  |  |  | Индикация состояния коммутационного аппарата (разъединителя) прямоугольным двухцветным светодиодом 5х10 мм (R+G) |  |
|  |  |  | Индикация состояния коммутационного аппарата (разъединителя) прямоугольным двухцветным светодиодом 5х10 мм (R+G) и индикация состояния заземляющего ножа 1-м круглым светодиодом 3 мм (Y) |  |
|  |  |  | Индикация состояния коммутационного аппарата (разъединителя) прямоугольным двухцветным светодиодом 5х10 мм (R+G) и индикация состояния заземляющего ножа 1-м круглым светодиодом 3 мм (Y) |  |
|  |  |  | Индикация состояния коммутационного аппарата (разъединителя) прямоугольным светодиодом 5х10 мм (R) |  |
|  |  |  | Индикация состояния коммутационного аппарата (разъединителя) прямоугольным светодиодом 5х10 мм (R) и индикация состояния заземляющего ножа 1-м круглым светодиодом 3 мм (Y) |  |
|  |  |  | Индикация состояния коммутационного аппарата (разъединителя) прямоугольным светодиодом 5х10 мм (R) и индикация состояния заземляющего ножа 1-м круглым светодиодом 3 мм (Y) |  |
|  |  |  | Индикация состояния коммутационного аппарата (разъединителя) прямоугольным светодиодом 5х10 мм (R) и индикация состояния заземляющих ножей 2-мя круглыми светодиодами 3 мм (Y) |  |
|  |  |  | Индикация состояния коммутационного аппарата (разъединителя) прямоугольным светодиодом 5х10 мм (G) |  |
|  |  |  | Индикация состояния коммутационного аппарата (разъединителя) прямоугольным светодиодом 5х10 мм (G) и индикация состояния заземляющего ножа 1-м круглым светодиодом 3 мм (Y) |  |
|  |  |  | Индикация состояния коммутационного аппарата (разъединителя) прямоугольным светодиодом 5х10 мм (G) и индикация состояния заземляющего ножа 1-м круглым светодиодом 3 мм (Y) |  |
|  |  |  | Индикация состояния коммутационного аппарата (разъединителя) прямоугольным светодиодом 5х10 мм (G) и индикация состояния заземляющих ножей 2-мя круглыми светодиодами 3 мм (Y) |  |
| - По желанию заказчика индикация состояния заземляющего ножа может быть исполнена светодиодом (светодиодами) желтого (Y) или красного (R) свечения |  |  |  |  |
| Пассивные мнемо-символы |  |  | Пассивный разъединитель с одним или двумя поворотными язычками и отверстиями для навешивания сигнальных флажков (отображение выключателей, линейных разъединителей, шинных разъединителей и т. п.). Поворотный язычок окрашен с одной стороны в красный цвет (ВКЛ), с противоположной – в зеленый (ОТКЛ) |  |
|  |  |  | Пассивный поворотный элемент с отверстиями для навешивания сигнальных флажков для индикации состояния выключателей нагрузки (или других КА) |  |
|  |  |  | Пассивный поворотный элемент отверстиями для навешивания сигнальных флажков для индикации состояния разъединителей (или других КА) |  |
| - Возможна разработка иных символов по техническому заданию заказчика |  |  |  |  |

- R – красный G - зеленый Y – желтый

- Предупредительные флажки и транспаранты

Флажки и транспаранты предназначены для обозначения на мнемосхеме щита операций вывода оборудования в ремонт, отключения защиты, наложения защитного заземления и т.п.

Флажок состоит из таблички с нанесённым условным знаком (в соответствии с заказом) и элемента крепления

Пример флажка HZ106C-007-1.

Флажок устанавливается на лицевой стороне соответствующих мозаичных элементов в предусмотренные для этого отверстия.

Пример установки флажков на мнемосхеме щита.

- цифровые индикаторы

- Указать количество табло нужного цвета в соответствующей ячейке

| - Отображаемый параметр | - Наименование индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - HDG11C3 - Панель цифровых семисегментных индикаторов красного свечения, 4 разряда, высота знака индикатора 25 мм | - HDG12C3 - Панель цифровых семисегментных индикаторов зеленого свечения, 4 разряда, высота знака индикатора 25 мм | - HDG21C3 - Панель цифровых семисегментных индикаторов красного свечения, 3 разряда, высота знака индикатора 25 мм | - HDG22C3 - Панель цифровых семисегментных индикаторов зеленого свечения, 3 разряда, высота знака индикатора 25 мм |
| - Телеизмерения |  |  |  |  |
| - Температура |  |  |  |  |
| - Другой тип отображаемого параметра (по предложению заказчика) |  |  |  |  |

- ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ, ДАТЫ, ЧАСТОТЫ

ЮГ-СИСТЕМА плюс оснащает щиты диспетчерские устройством отображения времени, даты и частоты с GPS-приемником

- Требуемое отметить знаком «» в соответствующей ячейке

| Обозначение | Наименование | Образ | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HF201C1 | Часы-частомер с GPS-приемником |  | 6 цифровых разрядов для вывода времени и даты;4 цифровых разряда для вывода частоты; 1 канал RS-485 с изоляцией (протокол обмена КОМПАС 2.0 (PFT3); 1 канал RS-232 с изоляцией (протокол обмена TSIP); Синхронизация индицируемого времени по сигналам спутниковой навигационной GSM-системы; Синхронизация точного времени контроллеров телемеханики и серверов ОИК от часов-частомера. Антенный кабель – 20 м. |  |
| HF202C1 | Часы-частомер с GPS-приемником |  | 6 цифровых разрядов для вывода времени и даты;4 цифровых разряда для вывода частоты; 1 канал RS-485 с изоляцией (протокол обмена КОМПАС 2.0 (PFT3); 1 канал RS-232 с изоляцией (протокол обмена TSIP); Синхронизация индицируемого времени по сигналам спутниковой навигационной GSM-системы; Синхронизация точного времени контроллеров телемеханики и серверов ОИК от часов-частомера. Антенный кабель – 50 м. |  |

- Необходимость поставки стола диспетчерского и дополнительного оборудования

- Требуемое отметить знаком «» в соответствующей ячейке

| Стол диспетчерский одноместный СД-1 норма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стол диспетчерский двухместный СД-2 норма |  |  |  |
| Стол диспетчерский трехместный СД-3 норма |  |  |  |
| Дизайнерский вариант стола (предоставить эскиз либо требования) |  |  |  |
| Кресло руководителя (кол.) |  |  |  |
| Комплект ПЭВМ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |

- Внешний вид столов диспетчерских

| СД-1 норма | СД-2 норма | СД-3 норма |
| --- | --- | --- |

- По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

- Единый адрес: ysy@nt-rt.ru